基于Arcpy的路况及建筑物年代图片识别技术——以北京大上地地区为例

规划行业数据类型除了CAD外，大量的图片数据也是重要的数据源，我们团队力求通过对图片中RGB值的识别，利用Arcgis中Arcpy库实现对图片中有用信息的提取并将其转换成GIS的栅格和矢量数据，作为后期空间分析的基础数据，现在已完成对抓取的百度路况图片和建筑物年代分类图片中相关信息的提取，效果良好。

- 百度路况切片识别技术及工具简介

城市规划中对道路的交通流量一直很感兴趣，这是描述功能布局和道路设计等合理性的重要参数，但是，除了站在路口数数以外似乎没有太好的办法了。交管部门有线圈、摄像头、浮动车等数据都很难获取。网络地图里虽然没有实时流量，但还是具备拥堵基本情况，基于此我们开发了一个小程序，每隔一段时间抓一张百度交通流量图，抓上几周，对抓取的结果切片我们通过识别其中表达路况的RGB值，将路况信息提取转换成GIS中的栅格数据，并给不同级别拥堵情况的栅格赋值，然后再把工作日高峰时段同一时间的路况栅格数据进行空间叠加，得出一周内工作日高峰时段的交通拥堵情况。通过上述方法可以直观的表达出研究区域工作日主要道路的交通拥堵情况，实时动态的监测分析交通拥堵情况也可为交通规划提供一定的参考。集体工具界面与操作简介如下：

1.1处理流程

抓取的原始百度路况图片

基于ArcGIS的Arcpy库开发的路况图片识别工具

实现路况的识别提取、不同路况的赋值与多时段

数据的叠加

1.2路况识别工具操作简介

我们的工具箱开发基于现有的Arcmap平台下，具有界面简单友好、运行效率高等特点。具体操作界面如上图所示：其中Map Space为原始抓取图片的文件夹存放路径，Work Space为任意空文件夹路径，Output Space同样为任意空文件夹路径，用以存放结果栅格图用，abstract tolerance为识别容限值经测试一般设为3较为合适。需注意设置好后还需要进入Environment Settings将其中的Workspace下的两个路径均改为Work Space所设置的空白文件夹路径。全部设置完毕后即可运行得到识别结果，最后再利用Arcmap的栅格计算器进行图层叠加，可得最终结果。

- 建筑物年代图片识别技术与工具简介

与荷兰的建筑年代网站相似，其实这玩意我们也有北京大上地区域的数据，数据来源主要为ipad调研平台采集，还有一些是规划师用PS画的专题图，我们同样采用路况识别的思路将原始数据图片反向识别成GIS栅格数据，主要可作为城市空间句法分析等的支撑数据，同时也可以反映出城市的“年轮”。

2.1处理流程

规划师绘制的原始图片

基于ArcGIS的Arcpy库开发的建筑物年代图片识别工具

实现对不同年代建筑物斑块的提取以及其年代的赋值

2.2建筑物年代识别工具操作简介

本工具操作界面与特点均与路况识别工具基本一致，主要不同在于建筑物年限分类图片色块更多，判断识别更为复杂。具体操作界面如上图所示：其中Map Space为原始抓取图片的文件夹存放路径，Work Space为任意空文件夹路径，Output Space同样为任意空文件夹路径，用以存放结果栅格图用，abstract tolerance为识别容限值经测试一般设为40较为合适。需注意设置好后还需要进入Environment Settings将其中的Workspace下的两个路径均改为Work Space所设置的空白文件夹路径；如需要修改年代属性，直接修改工具箱代码的第41行。